杭州萧山国际机场T1航站楼部分要客梯

防爆膜采购项目招标补充公告

根据《杭州萧山国际机场T1航站楼部分要客梯防爆膜采购项目招标文件》中招标日程的安排，为满足投标人及时编制投标文件，现补充说明如下：

一、技术规格

（一）防爆膜材质要求：

1、外观质量

- 漏胶不允许

- 斑点直径500mm范围内允许1.0mm-2.0mm以下斑点少于2个

- 薄雾不允许

- 折痕不允许

- 气泡和浑浊不允许

- 划痕宽度在0.1mm-0.5mm之间，长度小于20mm,每0.1m2面积内允许1条

2、光学性能

- 可见光透射比≥85%

- 可见光反射比≤15%

- 紫外线透射比≤1%

3、物理性能

- 粘结力≧8N

- 耐磨性能≤5%

- SR硬度≥2H

4、其他

- 膜厚不得小于4mil(0.1016mm)

- 采用超精细000级不锈钢丝绒擦拭后，表面无划伤现象。

- 贴膜不应安装在磨砂玻璃的磨砂面和已有蚀刻图案的蚀刻面上。

- 防爆膜的使用寿命应≧15年

（二）隔热遮光防爆膜材质要求：

1、外观质量

- 漏胶不允许

- 斑点直径500mm范围内允许1.0mm-2.0mm以下斑点少于2个

- 薄雾不允许

- 折痕不允许

- 气泡和浑浊不允许

- 划痕宽度在0.1mm-0.5mm之间，长度小于20mm,每0.1m2面积内允许1条

2、光学性能

- 可见光透射比≤20%

- 可见光反射比≤20%

- 紫外线透射比≤1%

- 遮蔽系数≤0.5

3、物理性能

  - 耐磨性能≤4%

  - SR硬度≥2H

  - 颜色均匀性≤3

4、其他

- 膜厚大于等于4mil(0.1016mm)

- 采用超精细000级不锈钢丝绒擦拭后，表面无划伤

现象。

- 贴膜不应安装在磨砂玻璃的磨砂面和已有蚀刻图案

的蚀刻面上。

- 隔热遮光防爆膜的使用寿命应≧15年

项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求，无论何时，当本文件需要参考有关材料测试的标准和规范时，应采用相关标准和规范的现行最新版本或修改版本。

提供的产品必须是全新的，必须保证质量，所提供的各种技术文档资料和说明文件必须客观、正确、齐全。

二、项目实施

投标人报价为杭州萧山国际机场内交货价，含产品价格、运输费、包装费、贴膜费、环境保护费、施工所需相关配件及物料费、高空作业费、材料搬运费、施工现场监管费、保险费、税费等所有费用。甲方不再承担其他任何费用。

本补充公告为杭州萧山国际机场T1航站楼部分要客梯防爆膜采购项目项目招标文件的组成部分，对所有投标人均起约束作用，未作变更部分按原招标文件执行。

2019年9月4日