# 询价文件

项目名称: 垃圾房不锈钢水池施工项目

# 杭州萧山国际机场有限公司

二○二○年三月

- 项目概况

杭州萧山国际机场有限公司场区管理中心为进一步做好防疫期间固体废弃物的处置工作，拟计划在机场固液废弃物转运站航空垃圾房内配置不锈钢水池及配套设施，根据杭州萧山国际机场场区管理中心招投标程序，现决定以询价的方式进行。

二、项目内容

在机场固液废弃物转运站内安装3个不锈钢消毒池，并配套安装花洒、冲洗龙头、工作台等，其中不锈钢材质要求为304型号不锈钢，厚度1.2mm。

三、资质要求

1、具有独立法人资格。

2、注册资金不低于人民币50万元。

3、投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。

4、能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在本次招标前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录。

四、报价方式

1、本项目要求各投标人必需到现场踏勘后根据实际情况进行综合报价。中标后清单中未列的实际发生的相关费用视为已包含在施工方投标的相关细目当中。本项目为固定总价包干，投标单位请充分考虑现场情况后进行报价，合同签订后，不得改价。

2、报价单（见附件）。

| 序号 | 产品名称 | 参数简介 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水池 | 1500*900*800/950，材质要求为304不锈钢，用SUS304-2B不锈钢板制造，—台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm，—配2″去水，—水斗规格为1380*660*350，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通，配全钢可调式子弹脚。 | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 花洒喷枪 | 品牌EQUIP，型号为5PR-2S00-H。包含管子等配件，具体如下：39"(991mm) 不锈钢弹性软管；18"长度的进水软管（1/2“连接头）；152mm 墙壁托架;花洒龙头连环；喷枪头流量：5.37升/分钟。 | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 台式单柄龙头 | 品牌嘉恩，型号1/2，含配件 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 定制不锈钢工作台 | 规格1800*750*800，材质要求为304不锈钢，厚度为1.2mm，具体如下：台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm。面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板。φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿。下层框38*38*1.0mm，加强码用0.8~1.2mm不锈钢板，配全钢可调式子弹脚 | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 不锈钢工具柜 | 1200*500*1800。采用SUS304-2B不锈钢板制造，层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm，门内复板厚0.6mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm，上掀式翻门，φ50不锈钢重力脚。 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 洗涤龙头 | 品牌EQUIP，型号为5PR-232-01-A。包含管子等配件，耐压：300 PSI；耐温：80°C，喉管长度:10.7m,导向臂可4个方向定位；配置喉管止动器，可调节 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 其他耗材 | 接入现有水源位置及整套设备安装调试所必须的耗材，如水管、三角阀等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价含安装、调试、运输、税费等全部费用。

3、本项目集中踏勘时间为2020年3月11日上午9:30分，踏勘地点机场固液废弃物转运站。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间：2020年3月18日上午9时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2020年3月18日上午9时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场物业安检楼405室（老公安楼），逾期无效；若采用投递方式的，请于2020年3月18日上午9时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场物业安检楼405室（老公安楼），逾期无效。

2、 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、联系人：马显强   联系电话：83837732

六、施工要求

1、合同签订后15个日历天内完成。

2、中标方须在合同规定时间内完成设备的安装调试。中标方应有较强的施工队伍并向招标方负责，负责项目的施工进度协调，施工质量、施工安全、现场文明施工等工作。

3、中标方应根据招标方的要求，及时清理垃圾保持现场干净整洁，确保施工期间不会对机场固液废弃物转运站的正常运行造成影响。

4、本项目所使用的所有材料，中标方必须使用正品，不得使用残次品。所有使用的建筑材料必须符合国家相关规范要求。

5、货物运送及安装调试发生的费用由中标方负担。

七、付款方式

中标方按照合同约定完成本项目内容并全部安装调试完成，经招标方验收合格后，【30】日内支付合同总额。

注：付款前中标方需提前开具增值税专用发票，以便支付合同款项。

八、评审方法

本次评标采用最低价中标法。评标委员会对满足询价文件要求的投标文件进行评审，经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

九、质保

1、质保期：中标方必须按行业规范提供产品的质保服务，时间从招标方验收合格之日起计算，质保期2年。

2.由于设备质量原因造成的任何损伤或损坏部件，均由中标人负责免费维修和更换。维修的部件必须是原厂生产的标准材料和零件，其保修期自更换之日起重新开始计算。

附件

报 价 单

杭州萧山国际机场有限公司：

| 序号 | 产品名称 | 参数简介 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水池 | 1500*900*800/950，材质要求为304不锈钢，用SUS304-2B不锈钢板制造，—台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.2mm，—配2″去水，—水斗规格为1380*660*350，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿，φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通，配全钢可调式子弹脚。 | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 花洒喷枪 | 品牌EQUIP，型号为5PR-2S00-H。包含管子等配件，具体如下：39"(991mm) 不锈钢弹性软管；18"长度的进水软管（1/2“连接头）；152mm 墙壁托架;花洒龙头连环；喷枪头流量：5.37升/分钟。 | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 台式单柄龙头 | 品牌嘉恩，型号1/2，含配件 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 定制不锈钢工作台 | 规格1800*750*800，材质要求为304不锈钢，厚度为1.2mm，具体如下：台面板采用SUS 304-2B不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm。面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板。φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿。下层框38*38*1.0mm，加强码用0.8~1.2mm不锈钢板，配全钢可调式子弹脚 | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 不锈钢工具柜 | 1200*500*1800。采用SUS304-2B不锈钢板制造，层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm，门内复板厚0.6mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm，上掀式翻门，φ50不锈钢重力脚。 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 洗涤龙头 | 品牌EQUIP，型号为5PR-232-01-A。包含管子等配件，耐压：300 PSI；耐温：80°C，喉管长度:10.7m,导向臂可4个方向定位；配置喉管止动器，可调节 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 其他耗材 | 接入现有水源位置及整套设备安装调试所必须的耗材，如水管、三角阀等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

按照询价文件第四条的参数进行报价。

1.以上报价包含产品价格、售后服务、税费、运费、施工等所有费用。

2.发票：增值税专用发票。

3.支付方式：施工安装完毕,验收合格后,30个工作日内支付本款。

4.施工地点：杭州萧山国际机场固液废弃物转运站内。

5.施工期限, 签订合同后 15天完成。

6.货物包装：原厂原包装，未开封，新品。

7.报价有效期：30天。

8.提供加盖公章的营业执照复印件。

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系电话：

日    期： 2020年   月   日